FORMULAR F3 - LISTA CANTITATILOR DE

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE: COMUNA SACU

OBIECTIVUL: REFACERE ACOPERIȘ SEDII ADMINISTRATIVE COMUNA SACU

STR. PRINCIPALĂ  NR.52

OBIECTUL:   1. INTERVENTII LA ACOPERIS

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

CAT. DE LUCRARI:    1   REFACEREA ACOPERISULUI

*************************************************************************

*                                                                       *

*  Capitolul de lucari                                                  *

*                 Denumire                             Um    Cantitate  *

*-----------------------------------------------------------------------*

*             SECTIUNEA TEHNICA                |  SECTIUNEA FINANCIARA  *

*-----------------------------------------------------------------------*

*      Simbol articol        UM         Cantit.|   PU          VALOARE  *

*                                              | Material     Material  *

*                                              | Manopera     Manopera  *

*  D e n u m i r e   a r t i c o l             | Utilaj       Utilaj    *

*                                              | Transport    Transport *

*                                              | ---------    --------- *

*                                              |   Total         Total  *

*************************************************************************

//

1       LUCRARI REFACERE ACPERIS

---------------------------------------------------------------------

1 ..  RPCT26B1           MP             920.000

DESFACEREA INVELITORILOR DIN TIGLA, INCLUSIV A

SIPCILOR,DOLIILOR,PAZIILOR, SORTURILOR -PRIN

RECUPERAREA MATERIALELOR

2 ..  RPCT27A1           ML              150.000

DEMONTAREA JGHEABURILOR SI BURLANELOR DIN TABLA *

3 ..  71537              MC               3.000

SPOR MATERIAL LEMNOS PENTRU SARPANTE_RIGLE DIN

RASINOASE DE SECTIUNI SI MARIMI DIFERITE

4 ..  CE01A1             MP             920.000

ASIM-INVELITOARE DIN TIGLA PROFILATA DIN ARGILA

ARSA KIKINDA 333, INCLUSIV EXECUTAREA DOLIILOR,PAZIILOR,SIPCI,

RACORDARILOR LA COSURI- DIN TABLA ZINCATA

5..  CE13A1             ML              100.000

ASIM-JGHIABURI SEMIROTUNDE,PREFABRICATE, DIN TABLA

ZINCATA O,5 MM

6 ..  CE14C1             ML              50.000

ASIM-BURLANE ROTUNDE,PREFABRICATE, DIN TABLA

ZINCATA O,5 MM

CHELTUIELI DIRECTE

Material     Manopera       Utilaj    Transport       Total

------------------------------------------------------------------------

din care, transporturi:

- transport auto

- alte transporturi

Asigurari sociale

Asigurari somaj

Asigurari sanatate

Asigurari acc.munca

------------------------------------------------------------------------

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

Material     Manopera       Utilaj    Transport       Total

------------------------------------------------------------------------

CHELTUIELI INDIRECTE

PROFIT

------------------------------------------------------------------------

TOTAL GENERAL DEVIZ

FORMULAR F3 - LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE: D.G.A.P.S. MURES

OBIECTIVUL: REAMANAJARE SI RECOMPARTIMENTARE CASA - CEUASU DE CAMPIE

STR LAPOSA  NR.185

OBIECTUL:   1. INTERVENTII LA ACOPERIS

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

CAT. DE LUCRARI: LAPOS 1    2   2.REPARATII ACOPERIS EXISTENT AXELE A-D

*************************************************************************

*                                                                       *

*  Capitolul de lucari                                                  *

*                 Denumire                             Um    Cantitate  *

*-----------------------------------------------------------------------*

*             SECTIUNEA TEHNICA                |  SECTIUNEA FINANCIARA  *

*-----------------------------------------------------------------------*

*      Simbol articol        UM         Cantit.|   PU          VALOARE  *

*                                              | Material     Material  *

*                                              | Manopera     Manopera  *

*  D e n u m i r e   a r t i c o l             | Utilaj       Utilaj    *

*                                              | Transport    Transport *

*                                              | ---------    --------- *

*                                              |   Total         Total  *

*************************************************************************

//

1       REPARATII ACOPERIS EXISTENT AXELE A-D

---------------------------------------------------------------------

1 ..  RPCI06A1           MP              60.000

ASIM-REPARATII LA INVELITOARE DIN TIGLA PROFILATA

,PRIN DESFACEREA TIGLELOR,SIPCILOR,CURATIREA CU

PERIA DE SARMA A TIGLELOR, INLOCUIREA SIPCILOR,

MONTAREA FOLIEI ANTICONDENS SI REMONTAREA TIGLELOR

CURATATE SI INLOCUIREA CELOR DETERIORATE CU TIGLE

RECUPERATE DE ACOPERISUL DEMONTAT -REDUS PRET

TIGLA SI COAME DIN ARTICOL

1 ..  71678              MP              66.000

FOLIE ANTICONDENS TIP. BRAMAC-MONTATA SUB

INVELITOARE

2 ..  RPCH07A1           ML              24.000

INLOCUIRE DE ELEMENTE DE SARPANTA - CAPRIORI -PRIN

DUBLARE INTRE 2 REAZEME

3 ..  RPCH08A1           BUC             15.000

REPARATII LA ELEM.DE SARP.DETERIORATE PRIN

PLATUIRE CRAPATURI DIAGONALE COARDE *

4 ..  RPCH09A1           KG              15.000

CONSOLIDAREA SARPANTELOR -EXECUTATE CU SCOABE *

-INTRE AXELE B-D

5 ..  RPCH14A1           MP              10.000

ASIM-INLOCUIREA STREASINILOR SI PAZIILOR DIN

SCANDURA GELUITA SI FALTUITA -INTRE AXELE B-D

6 ..  CN15B1             MP             150.000

IGNIFUGAREA MATERIALULUI LEMNOS LA SARPANTA INTRE

AXELE A-D

7 ..  CN04L1             MP              10.000

ASIM-VOPSITORII PE SUPRAFETE DIN LEMN-LA PAZII SI

STREASINI CU 2 STRATURI DE VOPSEA DE ULEI

**(10162-16)  VOPSEA BRUNA

V.751-3   NTR    90-80

8 ..  IZF10H1            MP              65.000

ASIM-STRAT TERMOIZOLANT IN POD DIN SALTELE DE VATA

MINERALA DE 10 CM GROSIME ASEZATA PE BARIERA DE

VAPORI DIN FOLIE 0.6MM GR. INTREAXELE A-D

8 ..  2606127            MP              65.000

SALTEA VATA MINERALA DE 10 CM GROSIME

9 ..  71650              MP              75.000

FOLIE PVC 0.6 MM GROSIME PENTRU BARIERA DE VAPORI

10 ..  CO28A1             MP              65.000

PODEA PESTE GRINZI IN POD.DIN SCANDURA INTRE AXELE

A-D

11 ..  RPCH42A1           MC               0.240

ASIM-RIGLE DIN LEMN CU SECTIUNEA 7.5X 10 CM DIN

BRAD, ASEZATE LA INTERVAL DE 1.00 M PENTRU

SUPORTUL PODINEI DIN SCANDURA ,PESTE PLANSEUL DE

BETON -INTRE AXELE A-B

12 ..  CE13A1             ML              16.000

JGHIABURI DIN TABLA DIN TABLA PREVOPSITA INTRE

AXELE B-D

13 ..  CE14C1             ML               8.000

BURLANE DIN TABLA PREVOPSITA

14 ..  CO42B1             MP              47.000

ASIM-PRELATA DE PROTECTIE,IMPERMEABILA A TAVANELOR

EXISTENTE LA APE METEORICE

15 ..  TRA01A20           TO              10.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 20

KM

16 ..  TRA01A05P          TO              10.000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

CHELTUIELI DIRECTE

Material     Manopera       Utilaj    Transport       Total

------------------------------------------------------------------------

din care, transporturi:

- transport auto

- transport CF

Asigurari sociale

Asigurari somaj

Asigurari sanatate

Asigurari acc.munca

------------------------------------------------------------------------

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

Material     Manopera       Utilaj    Transport       Total

------------------------------------------------------------------------

CHELTUIELI INDIRECTE

PROFIT

------------------------------------------------------------------------

TOTAL GENERAL DEVIZ

PROIECTANT,