### CAIET DE SARCINI

# DESFACERI LA ÎNVELITORI PE ACOPERIŞURI TIP ŞARPANTĂ, DIN ŢIGLĂ

# ȘI REFACEREA ACESTEIA

Aceste lucrări se refera la desfacerea parţială a acoperişului tip şarpantă la sediile administrative ale comunei Sacu care poate consta în:

-   demontarea jgheaburilor şi burlanelor = 150 ml

-   desfacerea streaşinei înfundate de scânduri de răşinoase geluite cu recuperarea materialului;

-   desfacerea învelitorilor existente și înlocuirea acesteia =920 mp

.

# 1. GENERALITĂTI

a. Obiect

Prin desfacerea  parţialăa învelitorilor şi acoperişurilor se urmăreşte:

- Refacerea acoperișului existent care este într-un stadiu avansat de degeadare ,recuperarea  materialelor  rezultate, înlocuirea învelitorii cu țiglă ceramică, a sipciilor, jgheaburilor și burlanelor de scurgerea apelor pluviale , refacerea izolațiilor la coșuri.

- Se va folosi țigă ceramică tip – kikinda 333 ,iar pentru jgheaburi și burlane, dolii , coșuri- tablă zincată de 0.5 mm

b. Domeniu de aplicare

Prevederile prezentului caiet de sarcini se aplică la execuţia desfacerii  parţiale  a  acoperişurilor - şarpante de clădiri cu destinaţie administrativă.

c. Condiţii de utilizare

1. Prezentul caiet de sarcini urmează a fi luat în consideraţie în toate cazurile în intervenţiile la învelitori şi acoperişuri tip şarpantă pentru care nu se impune autorizație de construire conf art. 11  alin. 1 lit. a din Legea 50/1990  privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii – actualizata însa cu încadrearea în lista de cantități stabilita  de bebeficiar.

.

# 2. PRINCIPII ŞI REGULI PRIVIND DESFACEREA ÎNVELITORILOR PENTRU ŞARPANTE

Acestea se referă la desfacerea parţială  a acoperişului tip şarpantă. Sunt prezentate în continuare câteva reguli generale după cum urmează:

1. Demolarea învelitorilor, accesoriilor şi şarpantelor se va face conform prevederilor din documentaţia de specialitate şi a soluţiilor cadru specifice.

2. Demontarea învelitorilor şi şarpantei se va realiza fără a afecta rezistenţa construcţiei şi a periclita continuarea demolării.

3. La efectuarea lucrărilor de demolare se va avea în vedere respectarea normelor de tehnica securităţii şi protecţia muncii, prevăzute de lege.

4. Învelitoarea, fiind un element al construcţiei deosebit de expus la numeroase solicitări, se va analiza starea de uzura a materialelor componente pentru stabilirea modului de lucru în vederea recuperării..

5. Se   interzice   supraîncărcarea  planşeului   de   sub   învelitoare   prin  aglomerarea   materialelor demontate.

6.  Transportul şi evacuarea materialelor demontate din şi de pe acoperiş se va realiza astfel ca să nu se producă degradarea lor, utilizând pentru acestea jgheaburi, precum şi dispozitive şi utilaje corespunzătoare.

7. Materialele recuperate din acoperiş se sortează  şi se depozitează corespunzător.

# 3.   MĂSURI ŞI REGULI DE PROTECŢIA MUNCII

1. La organizarea şantierelor pentru demolarea diverselor tipuri de învelitori, ca şi la executarea operaţiunilor de demolare şi evacuarea din şantier a materialelor rezultate se va ţine seama de următoarele:

-   Norme republicane de protecţia muncii;

-   Norme departamentale de protecţia muncii insistându-se asupra următoarelor:

- înainte de începerea lucrărilor de demolare se va verifica rezistenţa tuturor elementelor componente ale învelitorilor: ferme, şarpante, căpriori, astereala, şipci, etc.;

- construcţia a cărei învelitoare trebuie să fie demolată trebuie să fie îngrădită pe întreg perimetrul, la o distanţă de cel puţin 2 m de aceasta;

- se vor fixa pe toate laturile panouri avertizoare ca "se lucrează pe acoperiş”;

- accesul la învelitoare se va face pe scări sigure şi comod de urcat; se interzice blocarea acestora cu materiale rezultate din demolare;

- platforma pe care se aduc materialele în vederea coborârii lor cu mijloace mecanice şi manuale, trebuie să fie solidă şi prevăzută cu balustrade corespunzătoare, care să împiedice căderea muncitorilor cât şi a materialelor de la înălţime;

- este interzisă executarea lucrărilor de demolare a învelitorilor pe timp, când este polei, vânt puternic, ploi torenţiale sau ninsori abundente;

- muncitorii trebuie să poarte căşti de protecţie legate sub bărbie, centuri de siguranţă şi încălţăminte care să împiedice alunecarea acestora;

- nu este permisă aruncarea de pe acoperiş a sculelor şi materialelor; zilnic, la terminarea lucrului pe acoperiş trebuie sa se evacueze din şantier toate materialele rezultate din demolare;

- demontarea jgheaburilor şi burlanelor trebuie să se facă de pe o schelă suspendată bine ancorata de părţile solide ale construcţiei;

- sunt interzise săriturile de la orice înălţime atât pe învelitoare cât şi pe podinile de circulaţie.

Măsurile de mai sus nu sunt limitative, organizatorii trebuind să ia orice măsură necesară pentru a preveni accidentele.

# 6.   MĂSURI ŞI REGULI DE PROTECŢIE LA ACŢIUNEA FOCULUI

1. Normele de protecţie împotriva incendiilor privind intervenţiile la învelitori şi acoperişuri se stabilesc în funcţie de categoria de pericol de incendiu a proceselor tehnologice, de gradul de rezistenţă la foc al elementelor de construcţie, precum şi de sarcina termică a materialelor şi substanţelor combustibile utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, definite conform reglementărilor tehnice.

2. Organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor precum şi a evacuării persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu, vizează în principal:

- stabilirea în instrucţiunile  de lucru,   a modului de operare precum şi a regulilor, măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor ce trebuie respectate în timpul executării lucrărilor;

- dotarea locului de muncă cu mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor necesare conform normelor, amplasarea corespunzătoare a acestora şi întreţinerea în perfectă stare de funcţionare;

- organizarea alarmării, alertării şi a intervenţiei pentru stingerea incendiilor la locul de muncă precum şi constituirea echipelor de intervenţie şi a atribuţiilor concrete;

- organizarea  evacuării persoanelor şi a bunurilor în caz de incendiu precum şi întocmirea planurilor de evacuare;

3. Înaintea începerii procesului tehnologic de demontare, muncitorii trebuie să fie instruiţi să respecte regulile de pază împotriva incendiilor.

4. De asemenea muncitorii trebuie să cunoască care sunt căile de evacuare în caz de

5. Pe timpul lucrului se vor respecta întocmai instrucţiunile tehnice privind tehnologiile de demolare, precum şi normele de prevenire a incendiilor.

7. La terminarea lucrului se va asigura:

- întreruperea iluminatului electric, cu excepţia celui de siguranţă;

- evacuarea din incintă a deşeurilor reziduurilor şi a altor materiale combustibile;

- înlăturarea tuturor surselor cu foc deschis;

8. Ordinea operaţiilor de demontare se va stabili în conformitate cu caracteristicile construcţiilor respective, astfel încât operaţiile de tăiere sau sudare a unor ansambluri nedemontabile să nu creeze pericolul de aprindere a elementelor combustibile ale construcţiei.

9. Pe timpul executării lucrărilor la şarpante şi învelitori combustibile este interzis focul deschis sau fumatul.

.

## II. DEMONTAREA ŞARPANTELOR DE LEMN

Acest capitol se referă la desfacerea parţială  a şarpantelor din lemn şi a elementelor componente (inclusiv şipci ).

1. GENERALITĂŢI

1. Şarpantele de lemn sunt ultimul element al acoperişului care se demontează după desfacerea învelitorii.

2. Şarpanta reprezintă elementul de rezistenţă al acoperişurilor.

3. Pentru clădirile cu lăţimi mici sau cu ziduri interioare ce pot servi ca reazeme pentru şarpante, se utilizează şarpante dulghereşti pe scaune.

4. Demontarea şarpantelor dulghereşti pe scaune reprezintă procesul invers de construcţie al şarpantei.

5. Demontarea se va face cu atenţie pentru a se recupera cât mai mult material lemnos.

6. Se începe desfacerea şarpantei cu căpriorii. Se desfac întâi căpriorii intermediari, care sunt fixaţi pe pane. Se dechertează căpriorii şi se desfac scoabele de fixare cu ajutorul răngii.

7. Se va încerca recuperarea căpriorilor întregi. Căpriorii rezultaţi din procesul de demontare se vor strânge în legături potrivite astfel încât coborârea la baza clădirii să se facă în siguranţă.

8. Materialul lemnos cît și țigla existentă se va inventaria, sorta şi transporta la depozit pentru reutilizare.